广西交通技师学院

高清车牌自动识别管理系统技术参数

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| 1 | 一 体 化 高清车牌自动识别机 |  | 2套 | 1、视频流连续高清车牌识别，运动目标检测，无需地感触发；字符级优化区分相似字； 2、高速变频道闸，标配2.5S直杆长度可达4米，也可根据客户要求定制更高速运行的开闸时间 3★、采用全室外超高亮LED显示屏，带语音播报，可显示车牌识别结果、出行提示、收费金额等信息 4★、机箱正面P字灯，具备绚丽显示效果：道闸关到位时红灯常亮表示“等待”，道闸开到位时绿灯常亮表示“通行” 5、高亮度聚光型补光灯，专业应对低照度停车场，自动补光感应，适应多种光线情况 6、TCP/IP网络接口，也可实现无线传输，避免有线通讯的布线施工困绕 7★、标准颜色：土豪金外壳 8、数字、地感防砸双保险配合开闸优先功能，防止因各种原因造成的砸车现情况。 9、闸杆中心高度：880mm 10、道闸杆:标配椭园杆 11、内置语音播报系统(比如:车牌号码\停车时间及收费金额使用日期等用语) 12、U盘下载及上传车牌资料信息(excel文件模块) 13、支持无线wifi功能,管理主机与识别一体机免布线连接管理 14、支持脱机语音播报车牌号码及可用日期等 15、支持开机播报识别一体机IP地址功能 16、支持临时车脱机收费功能 产品性能技术参数: 1、号牌识别率：白天≥99.9%；夜间≥99.6% 2、最佳拍摄范围：3-12米(可根据镜头大小定义) 3、适应车速：0-180公里/小时 4、输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间 5、工作温度：-40℃~75℃ 6、基本特性：200万像素高清，最大1920*1080分辨率，最高30fps帧率 7、电子快门：1/1至1/10000秒，22档 8、内置8G SD卡(可扩展)，支持黑白名单的导入及对比 9、外型尺寸：430cm(宽度)*330cm(厚度)*1680(高度) |
| 2 | 工业级系统主机 |  | 1台 | 车牌识别专用工业级系统主机（显示一体机） 1、CPU:(4G内存/四核 CPU/64G固态硬盘/500G标配硬盘) 采用专业图片加速处理显卡1G;在保证强大性能的同时超长时候工作绝不死机,且功耗超低,热量超低;可支持通电开机功能;带15寸液晶屏,双天线无线wifi功能,主机自带6个USB端口,1个VGA外接端口,1个RS232标准端口;音频输入/输出接口 |
| 3 | 停车场管理软件 |  | 1套 | 1、车牌识别：车牌的识别采用JAS-HD6608车牌识别道闸一体机，可实现全天候工作。 2、车辆出入数据存储归档 3、车牌查询：可进行包括 A：按出入时间查询；B：按出入地点查询；C：按车辆性质查询等各种查询条件的模糊查询 4、车流统计功能：对任意时段任意方向出入车辆进行统计，生成统计报表 5、打印数据清单或查询结果清单 6、黑名单车辆实时报警功能 7、支持微信、支付宝支付。 |
| 4 | 地感线 |  | 300米 | 1、感线圈线1.0 2、耐高低温（-65-200），耐各种介质且具有优异的耐老化性能，耐酸 碱，放水，防油，耐湿，防腐蚀，阻燃等性能 |
| 5 | 通讯线 |  | 600米 | RVVP6*0.5 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 |
| 6 | 电源线 |  | 600米 | 国标无氧纯铜电缆RVV3芯* 1.5 |
| 7 | 旧设备拆卸 |  | 1顶 | 把原有旧停车系统设备折拆卸，把原有两台道闸修复安装到电动车道，与新系统对接。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ★质保期 |  | 质量保证期：不少于1年（自验收合格之日算），在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 |  |  |
| ★售后服务要求 |  | 1、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”； 2、免费送货上门、免费安装调试合格、提供必要的零配件或备件供应，提供培训服务； 3、免费为使用单位人员培训设备的日常维护和操作；如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后8小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。 |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | 1、交货期：自合同签订之日起 7日内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 3、交货方式：现场交货。 |  |  |
| ★付款条件 |  | 付款方式：交货安装验收合格后十个工作日内，由甲方一次性付清乙方的全部货款（无预付款）。乙方自收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方。 |  |  |